Аннотация

научного доклада к.г.н. Белкиной Н.А.

«Формирование донных отложений Онежского озера: химический состав

и обменные процессы на границе вода-дно»

В докладе на основе многолетних исследований (50 лет) проанализированы изменения, происходящие в химическом составе поверхностного слоя донных отложений Онежского озера. Анализ данных свидетельствует, что современные донные отложения Онежского озера, распределение которых отличается разнообразием и пестротой, являются окисленными минеральными осадками: большую часть отложений составляют кремний, железо и алюминий. Содержание микроэлементов (кроме марганца) ниже кларковых значений. Общей закономерностью большого водоема является увеличение содержания органического вещества, азота и фосфора от крупнозернистых осадков к тонкозернистым.

В заливах, на берегах которых расположены крупные промышленные центры формируются донные отложения, загрязненные взвешенным материалом антропогенного происхождения. Следствием антропогенного влияния на донные отложения являются изменения физических, физико-химических и химических характеристик и их пространственного распределения. Вертикальные профили, как макрокомпонентов, так и микроэлементов отражают изменения внешних условий вызванных климатическими колебаниями и неравномерной антропогенной нагрузкой. Так, в результате различных землеустроительных мероприятий на территории водосбора поступление в донные отложения таких элементов как Fe, Mn, V, As, Cd значительно увеличилось. Наибольшие изменения произошли в накоплении Mn.

Органическое вещество и биогенные элементы обладают наибольшей изменчивостью в химическом составе осадков. Концентрационные профили таких показателей как Сорг, П.П.П., Nорг, P не являются монотонно убывающими. Неравномерный характер поступления органического вещества в донные отложения отражается и на концентрационном профиле редокс-чувствительных элементов (Fe, Mn), вызывая их перераспределение вплоть до образования  рудных прослоек на геохимическом барьере, которые при отсутствии восстановителя могут сохраняться в толще донных отложений длительное время.

Динамика показателей органического вещества связана с особенностями развития биологических процессов в водной толще, происходящих вследствие неравномерных изменений внешней биогенной нагрузки с одной стороны, и с особенностями трансформации органического вещества в донных отложениях – с другой. Потребление кислорода и скорость деструкции органического вещества в донных отложениях  Онежского озера изменяется на 2 порядка и зависит от его качественного и количественного состава. Высокие скорости седиментации в зонах влияния сточных вод способствуют аккумуляции продуктов неполного окисления ОВ и развитию анаэробных процессов. Внутренняя фосфорная нагрузка в Онежском озере составляет менее 20% от внешней нагрузки на водоем. Интенсивность потока изменяется от 0.001 до 3 мг P м-2 сут.-1  и зависит от степени антропогенного воздействия и типа грунта. Основным механизмом удержания фосфора в донных отложениях Онежского озера является сорбционные процессы на гидроксидах железа в области редокс-барьера. Уменьшение концентрации С, N, P в осадках в последние 5 лет свидетельствует о процессах стабилизация экосистемы Онежского озера после периода интенсивной эвтрофикации начала 90-х годов.

Таким образом, исследования показывают, что донные отложения  являются хорошим индикатором  процессов происходящих в  экосистеме и изменения химического состава осадков может рассматриваться как один из  критериев состояния водоема.