Аннотация

научного доклада к.т.н. А.Ю. Тержевика «Температура воды мелководных озер как регулятор сезонной динамики их экосистемы»

Доклад посвящен результатам цикла работ, проведенных лабораторией гидрофизики ИВПС КарНЦ РАН в течение 1994–2013 гг. на мелководном озере Вендюрское. Исследования включали в себя наблюдения за температурой воды (в течение всего периода работ), концентрацией растворенного кислорода (с 2000 г.), скоростями течений (1994–1997 гг.), солнечной радиацией и толщиной снежно-ледового покрова (в течение всего периода работ) на сетке станций различной плотности (от 20 до 60 станций) в течение подледного периода. С 2007 г. измерения температуры воды и концентрации растворенного кислорода проводятся круглогодично. С 2008 г. в список регистрируемых параметров был включен хлорофилл «а» (для четырех групп водорослей – зеленые, сине-зеленые, диатомовые и криптофитовые – и его общая концентрация), а с 2012 г. – фотосинтетически активная радиация в водном столбе.

Анализ полученных данных позволил выявить основные особенности сезонной динамики перечисленных параметров, представленные в докладе. Так, придонная температура воды может вырасти на несколько градусов за три-четыре недели. Содержание растворенного кислорода в придонных слоях локальных углублений может резко сократиться, вплоть до полного исчезновения. Подледная конвекция, развивающаяся ранней весной, удерживает «неподвижные» клетки водорослей в верхнем перемешанном слое. Это, в свою очередь, приводит к снижению прозрачности воды за счет растущей концентрации детрита и «затеняющего» эффекта развивающихся водорослей. Интенсивное развитие фитопланктона в ходе весеннего цветения может приводить, за счет снижающейся прозрачности воды в верхних слоях, к локализации солнечного прогрева в верхней части водного столба, а формирующийся слок скачка плотности обусловливает отсутствие аэрации воды в придонных слоях и, как следствие, к появлению там острого дефицита кислорода, а иногда – анаэробных зон. Выявленные связи позволяют утверждать, что температура воды влияет на скорость т.н. экосистемных процессов, контролируя тем самым их сезонную динамику.

Проведенный кластерный анализ морфометрических показателей по данным 250 озер показал, что оз. Вендюрское является репрезентативным для ~30% карельских озер, входящих в «мелководную» группу водно-ледникового происхождения. Таким образом, полученные выводы о термодинамических процессах можно рассматривать как типичные для этой группы (определяющие параметры – размер и средняя глубина), а выводы о динамике растворенного кислорода справедливы для мезо- и евтрофных озер этого же происхождения.

Поскольку динамика гидрофизической структуры мелководных озер в подледный период долгое время относилась к числу слабо изученных явлений, полученные результаты, безусловно, имеют значение для специалистов, работающих на озерах, покрытых льдом. Результаты исследований, часть которых были получены впервые в мировой практике, представлены авторами в публикациях (более 20 статей, зарегистрированных в Web of Science) и докладах на отечественных и международных конференциях.