УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗЕРА ПРЯЖИНСКОГО К КИСЛОТНОЙ НАГРУЗКЕ

Дворак Н.А1., Потапова И.Ю.2

Руководитель: Лозовик П.А.2

1Карельский государственный педагогический Университет

2Институт водных проблем Севера КарЦН РАН

В настоящее время одним из факторов антропогенного воздействия является закисление природных вод, которое наблюдается в озерах и реках с низкой буферной емкостью. Наиболее закисленными являются горные озера, расположенные среди гранитных скал, а также озера, находящиеся на водоразделе рек и в центре верховых болот, и малые водотоки в период весеннего половодья.

Оценка степени закисления водных объектов и их устойчивости к кислотному воздействию осуществляется по гидрогеохимической модели [Лозовик,2006]. Поступление сильных кислот в водные объекты зависит в первую очередь от их удельного водосбора. Наибольшему закислению подвергаются озера с малым удельным водосбором (ΔFуд.< 3) за счет осадков, выпадающих на поверхность озера, а также реки и проточные озера (ΔFуд.> 15) в период половодья за счет поступления кислых талых вод с их водосбора. Для остальных озер с ΔFуд. 3 – 15 эффект закисления в гидрологическом отношении выражен слабо.

Устойчивость водных объектов к закислению определяется их буферной емкостью, которая зависит от содержания компонентов кислотно – основного равновесия поверхностных вод гумидной зоны.

Непосредственные расчеты для оз. Пряжинского показали, что доля закисляющих вод составляет 0,58, и связана она с поступлением вод весеннего половодья и осадков на поверхность озера.

Буферная емкость воды озера изменяется в пределах от 0,085 моль-экв/л до 0,276 моль-экв/л, составляя в среднем 0,143 моль-экв/л. В результате поступления кислых вод возможно изменение рН на 0,03 единицы, а содержание гидрокарбонатов на 0.5 мг/л.

В целом следует отметить, что оз. Пряжинское достаточно устойчиво к закислению, это обусловлено гидрологическими и геохимическими параметрами