Оценка химического  Подземного стока в  озеро ПРяжинское

Пителина Л.Н.1

Бородулина Г.С.2, Тренин В.В.2

1Карельский государственный педагогический университет, естественно-географический факультет, 2Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН

Разгрузка подземных вод в водоемы является наименее изученным элементом водного и солевого баланса. Полевые исследования проводились в октябре 2005 г., и заключались в выявлении и опробовании источников подземных вод в прибрежной зоне Пряжинского озера. В работе использованы результаты исследований, выполненных ИВПС по оценке запасов подземных вод для водоснабжения п.Пряжа, а также фондовые материалы.

На основе анализа гидрогеологических условий территории выделены водоносные комплексы, сток с которых направлен непосредственно в озеро, минуя речную сеть. Принято, что основной поток подземных вод формируется в четвертичных отложениях ледникового и водно-ледникового генезиса.

Расчет расхода выполнен для каждого выделенного комплекса с использованием гидрогеологических параметров. Общий подземный сток оценен в 8.5 тыс. м3/сут, причем 64% стока приходится на водоносные комплексы озовых отложений, распространенные на северо-восточном берегу озера. Подземный (загрязненный) сток с территории поселка, расположенного на западном берегу, сложенного моренными отложениями и в меньшей степени камовыми песками,  составляет около 20% от общего стока.

Оценка выноса в озеро растворенных в подземных водах веществ производилась на основе полученных значений линейных расходов в озеро и сведений об их химическом составе. Из озовых отложений в озеро поступают очень пресные (<0.1 г/л) гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. Более минерализованные (0.18-0.23 г/л) подземные воды аналогичного состава, но в бескислородных условиях и с повышенными концентрациями железа, формируются в морене. На территории поселка подземные воды отличаются повышенной минерализацией (до 0.5 г/л), высокими концентрациями нитратов (66 мг/л), хлоридов (60 мг/л), натрия (45 мг/л), калия (25 мг/л). С подземным стоком с прибрежной территории в озеро в год поступает около 500 тонн солей. Несмотря на то, что подземный сток составляет всего 16% в общем водном балансе, количество выносимых солей сравнимо с речным стоком.