ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ

Платонов А. В.

Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН

Целью настоящей работы было примерное воспроизведение в условиях эксперимента процесса «отстаивания» природных вод с исходно высоким содержанием железа и марганца (как, например, происходит при впадении притоков в озеро). Исследование проводили на модельных растворах, приготовленных из воды девяти природных водоемов и водотоков Суоярвского, Пряжинского, Прионежского и Медвежьегорского районов Республики Карелия с добавлением растворимых солей железа и марганца. Выбор объектов для эксперимента преследовал цель изучить процесс осаждения металлов в воде различных гидрохимических классов, так как выбранные для эксперимента водные объекты охватывают широкий диапазон по цветности (от олигогумусных до полигумусных) и по рН (от слабощелочных до слабокислых).

Наблюдение за концентрацией растворенных железа и марганца проводили в течение месяца и уменьшение их концентрации в воде рассматривали как показатель осаждения и использовали для построения кинетических кривых.

Было показано, что осаждение марганца может быть описано кинетическим уравнением 1-го порядка. Определенные нами константы скорости осаждения марганца для разных типов вод составили от 0.001 сут-1 до 0.220 сут-1. Обнаружено, что основными факторами водной среды, определяющими скорость осаждения марганца, являются цветность (содержание органического вещества гумусовой природы) и щелочность воды, причем наибольшая скорость осаждения отмечена в воде с высокой цветностью и щелочностью.

Осаждение железа протекало иначе, чем марганца. Вслед за резким (в 1.5-2 раза) уменьшением концентрации растворенного железа  в течение первого дня эксперимента, уровень его концентрации в дальнейшем существенно не изменялся. Этот уровень значительно превышал исходную (природную) концентрацию растворенного железа в данном образце природной воды воде и был тем выше, чем выше цветность последнего.