ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ К ЗАКИСЛЕНИЮ ПО БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ И

КИСЛОТО-НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Потапова И.Ю.

Руководитель: Лозовик П.А.

Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН

Проблема закисления поверхностных вод является одной из глобальных проблем современности. В качестве критериев устойчивости водных объектов к закислению используются показатели: pH, щелочность, кислото-нейтрализующая способность (ANC), и др., а также буферная емкость.

Показатель кислото-нейтрализующей способности (ANC) широко используется при оценке закисления вод. В качестве ANC принимается разность между суммой катионов и анионами сильных кислот с коррекцией ионного состава на морскую составляющую. Расчет кислото-нейтрализующей способности был осуществлен различными методами на примере водных объектов Калевальского района. Результаты расчета показали, что показатель ANC получается одинаковым, как по ионному балансу воды, так и по соотношению ионов в морских аэрозолях, тогда как по соотношению в морской воде он несколько выше. В качестве второго показателя для оценки устойчивости водных объектов к закислению является буферная емкость (β), которая показывает, как меняется pH воды с поступлением сильных кислот.

Для оценки буферной емкости воды был разработан экспериментальный метод, позволяющий установить какой буферной системой может быть представлен образец воды, имеющий аналогичные потенциометрические кривые титрования сильной кислотой. Что в конечном итоге позволяет рассчитать буферную емкость, используя формулу Ван-Слайка. Этот метод был апробирован на примере водоемов бассейна р. Шуи. Расчетные значения буферной емкости изменяются от 0.06 до 0.18 ммоль-экв/л. Для щелочностных вод с невысокой цветностью буферная емкость меньше щелочности и ANC. Для высокогумусных β превышает щелочность, но меньше показателя ANC. Для кислых гумусных вод значительным является вклад в буферную емкость свободных ионов водорода. Показатель ANC такую закономерность не отражает.  Наиболее достоверную оценку устойчивости вод к закислению можно получить используя показатель буферной емкости, а не кислото-нейтрализующей способности.